华电阜康热电有限公司入厂煤煤质异常管理办法

- 总  则

- 为进一步加强华电阜康热电有限公司（以下简称阜康热电公司）入厂煤煤质异常管理，规范处理流程，切实保障入厂煤质量，确保入厂煤验收工作严格遵循公平、公正、规范、有序的原则，根据华电新疆发电有限公司的相关规定，特制定本管理办法。

- 本办法适用于阜康热电公司入厂煤验收中发现的煤质异常处理的管理工作。

## 第二章 职责分工

第三条 入厂煤质量异常的管理工作，在阜康热电公司燃料领导小组的指导下进行。下设燃料质量管理小组，由负责生产的副总经理任组长，生产技术部主任任副组长。生产技术部、燃供部、计划部（职能监督）、运行部相关人员依照各自职责，确保入厂煤验收管理得到有效执行。

第四条  入厂煤煤质异常职责和分工

（一）燃料质量管理小组拥有对进入厂区的煤炭运输车辆中出现的煤质异常的处置权。

（二）燃料质量管理小组负责对入厂煤车煤质异常处理过程中相关的协调、监督和考核工作。

（三）生产技术部负责入厂煤异常处理的组织、协调工作。

（四）计划部（职能监督）负责对入厂煤异常处理进行全过程监督、检查。

（五）运行部负责入厂煤质量验收，发现煤质异常时及时通知燃料质量管理小组成员到现场处理。并负责异常煤质处理结果在FPM系统上录入。

（六）燃供部负责在出现煤质异常时协调供应商到场确认，并在结算时按照处理结果执行。

第三章  煤质异常的标准

第五条  入厂煤煤质异常是指入厂煤煤质主要指标偏离合同约定或入厂煤验收时目测煤质明显不符合要求，机械采样不能代表真实入厂煤质的情况。入厂煤煤质主要指标偏离合同约定时应按合同约定处理。结合入厂煤验收流程，本管理办法中的入厂煤煤质异常主要是指以下情形：

（一）单车含有较多石块或其他杂物（目测50mm以上石块或杂物超过10个）。

（二）入厂煤水分明显高于正常来煤。（车厢淌水或造成采样机堵塞情况）。

（三）单车入厂煤存在自燃现象。

（四）单车入厂煤装车出现分层、包芯、铺底、分段等现象。

第六条  异常煤的处理：

（一）入厂煤异常煤质处理应坚持公开、公平、公正的原则。

（二）单车含有较多石块或其他杂物情况按照扣吨处理，具体扣吨情况如下：

| 粒度 | 100-300mm | 300-500mm | ≥500mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣吨标准 | 1吨/块 | 2吨/块 | 3吨/块 |

在进行扣吨的同时，停止该供应商当日进煤计划，并要求供应商调整煤质，每月发生两次以上（不含两次）情况时，对该供应商进行阶段性退出6个月处理。

（三）入厂煤水分明显高于正常来煤情况对该车不予结算处理，停止该供应商当日进煤计划，并要求供应商调整煤质，每月发生两次以上（不含两次）情况时，对该供应商进行阶段性退出6个月处理。

（四）单车入厂煤存在自燃情况按照该车退回处理，如卸车过 程中发现有自燃现象则该车不予结算。同时停止该供应商当日 进煤计划，并要求供应商调整煤质。

（五）单车入厂煤装车出现分层、包芯、铺底、分段等情况时，若供应商认可，则确定为掺假使假；若供应商不认可，则共同对不同点位进行取样，如不同点位发热量化验结果偏差超过 2MJ/kg，视为掺假使假。掺假使假的，对供应商当日已入厂燃煤不予结算，停止该供应商后续供应计划，并进行永久退出处理，列入供应商黑名单。

第四章  入厂煤煤质异常工作要求

第七条  燃供部按照每月燃煤采购计划确定每日进煤计划并及时通报运行部，运行部入厂煤验收相关人员对来煤煤质进行目测验收，燃料质量管理小组人员不定期对来煤煤质情况进行抽查，确保及时发现煤质异常情况。

第八条  凡进厂的燃料，必须进行质量验收和数量验收，严把入厂煤验收关。

第九条  对入厂煤车进行煤质异常、掺假行为的处理必须坚持实事求是，公开、公平、公正的原则，燃料质量管理小组的成员共同参与处理过程，并就处理结果达成共识，以此作为处理的依据。

第十条  煤质异常处理单须经燃料质量管理小组组长（分管生产的副总经理）签字确认后生效。处理单签字流程为：发现人→运行部负责人→燃供部负责人→生产技术部负责人→燃料监督人员（计划部人员）→燃料质量管理小组组长→调整记录人员系统（FPM）进行调整确认。煤场管理员利用执法记录仪对处理的全过程进行摄像，确保全程记录，最后经供应商签字确认。在节假日及夜间处理煤质异常情况时，若负责人不在现场，可授权本部门相关人员签字确认煤质异常。

第十一条  任何人均可提出煤质异常的情况，并上报至燃料质量小组。接到煤质异常的通知，生产技术部应迅速召集小组其他成员进行确认和处理。

第十二条  运行部是入厂煤异常煤质处理的第一责任人。发现煤质异常应将车辆引导至待检区域，立即通知燃料质量管理小组成员进行确认，如判定煤质异常应通过书面、邮件等形式通知供应商在24个小时内到达现场进行确认，留存通知相关资料。供应商代表应持有授权委托书，如供应商未在24小时内到达现场，视为供应商同意煤质异常认定结果。如供应商对异常煤质认定结果不予认可，由双方共同对不同点位进行取样，如不同点位发热量化验结果偏差超过2MJ/kg，按照公司认定煤质异常结果处理。

第十三条  采样员采样前，目测车辆煤质异常（水分大、矸石多、其他杂物、自燃等现象）或影响正常采样时，及时联系运行部煤场管理员，并将车引导驶入待检区域。

第十四条  采样过程中发现煤质异常时，及时联系运行部煤场管理员，由煤场管理员重点检查该车煤质。

第十五条  煤车在煤场管理员的监督下进行卸煤，煤场管理员发现来石块多、杂物多，通知燃料质量管理小组到场确认按要求进行扣吨后，车辆方可离开卸煤现场。

第十六条  运行部煤场管理员须在煤质异常处理完成后在当班期间建立入厂煤煤质异常处理台账，并详细记录以下内容：车辆信息、处理时间、供煤方公司名称、煤质异常原因、煤质异常处理结果（扣吨、不予结算、调整煤质等）。

第十七条  运行部管理人员及时（当天）将《华电阜康热电有限公司煤质异常处理单》（见附录）及其相关证据，一并报送至生产技术部。

第五章  检查与考核

第十八条  燃料质量管理小组人员在岗不作为，未及时发现、处理煤质异常的考核相关责任人500—1000元/人.次。凡经调查，确定相关人员在相关处理过程中有失公正、没有照章办事、擅自处理异常煤质，考核相关责任人500元/人.次。对于屡犯或造成严重后果者，追加处罚直至下岗，造成严重后果的移交纪检部门处理。

第十九条  燃料质量管理小组人员在相关处理过程中有故意包庇他人、收受煤车驾驶员或供煤单位任何形式的不当利益、以权谋私者，移交纪检部门处理。

第二十条  对发现入厂煤存在掺假行为，经查证情况属实，奖励发现人200元/人.次。

第二十一条  计划部每月对异常煤质处理台账记录的完整性、准确性进行抽查，未按要求建立或记录缺失的，考核相关部门责任人200元/次。

第六章  附则

第二十二条  本办法由阜康热电公司生产技术部负责解释。

第二十三条  本办法自修订印发之日起执行。原《华电阜康热电有限公司入厂煤煤质异常管理办法》（华电阜热电制〔2025〕11号）同时废止。

附录：华电阜康热电有限公司煤质异常处理单

附录

华电阜康热电有限公司煤质异常处理单

编号：

| 运煤车辆车号 |  |  | 处理时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供煤方公司名称 |  |  |  |  |  |
| 煤质异常原因 | □水分高于正常来煤 □石块/杂物 □自燃 □分层、包芯、铺底、分段 根据办法第 条确定 |  |  |  |  |
| 煤质异常处理结果 | □扣吨（扣吨量） □调整煤质 □不予结算 □供应商阶段性退出6个月 □供应商永久性退出 □其他： 根据办法第 条确定 |  |  |  |  |
| 发现人 签字： |  | 运行部 签字： |  | 燃供部 签字： |  |
| 生产技术部 签字： |  | 燃料质量管理小组 组长审批： |  | 供应商 签字： |  |
| 职能监督人员 签字： |  | 调整记录 确认签字： |  | 备注： |  |

备注：

- 本处理单一式三联（燃供部、生产技术部、运行部各一联），运行部建立并录入《入厂煤煤质异常处理台账》。

- 本单保存期限：3年。

3. 在此处理单后，煤场管理员需附上至少两张现场照片作为处理依据。